计算机组成原理

实验报告

实验内容     实验二

专业班级

学生姓名

学     号

指导教师

日    期      年   月   日

武昌首义学院

实验二 存储器实验

- 实验目的

- 熟悉Logisim软件平台。

- 掌握存储器基本工作原理。

- 理解存储器的地址空间分配、片选信号产生以及扩展方法。

- 实验设备

采样虚拟软件平台Logisim完成整个实验，它是一款基于Java的应用程序，可运行在任何支持JAVA环境的平台，方便学生来学习设计和测试数字逻辑电路。Logisim中的主要功能有：

1、设计并以图示来显示CPU运行。

- 多种组合分析模型来对你进行帮助，如转换电路，表达式，布尔型和真值表等等。

- 可以重新利用小规模的电路来作为大型电路的一部分。

参考网址：

http://www.cburch.com/logisim/docs.html

- 实验内容

A组、B组任选一组

A组

1、存储单元设计。任务：通过阅读logisim的帮助文件，学习和掌握库元件RAM和ROM的使用，并完成如下电路设计，地址和数据长度都是8位。

功能测试：

- 对任意指定地址单元写入1个值；

- 对任意指定地址单元的值读到总线；

- 修改、保存和读入内存的映像值。

- 存储器扩展设计。任务：设计一个64K*8bits的RAM模块；并利用它完成128K*16bits的RAM模块设计。

B组

1、同A组

2、完成对通用寄存器组的设计。要求如下：

1）读操作是组合逻辑；

2）写操作是时序逻辑。在WE=1时，CLK上升沿把数据写入。

参考电路如下：

- 实验原理

根据下面提示，完成各个需要的部分，从而理解该电路的原理。

- 存储器。

    - 分析RAM的工作原理

    - 分析ROM的工作原理

    - 并比较RAM和ROM在引脚上的差别

- 存储器扩展。

- 片选信号的理解

- 地址空间分配

- 数据总线的合成方法

3、比较寄存器与存储器的异同。

- 关键实现及详解

- 学会使用logisim的帮助文件，掌握库的使用。

2、logisim的RAM有三种接口。同步、异步和独立读写，要注意区分其应用场合的不同。

- 实验步骤

1、实验前准备。搭建好logisim实验仿真平台，并阅读帮助文件，初步掌握其界面构成和使用方法。

2、对每一个实验任务，设计流程是先搞清工作原理，包括功能、电路和表达式等；然后按照3大块分别设计：输入输出引脚定义、输入输出引脚测试和电路构成；最后施加驱动完成运算的验证。

3、在每次实验任务中，需要及时保存设计好的电路。特别是大区域拷贝粘贴移动电路可能会导致logisim崩溃，请随时ctrl+s保存电路。

- 实验结果及分析总结

1、对每个使用内容需要记录设计的电路和测试数据和结果

2、对遇到的问题以及如何解决进行分析和总结